天津市滨海新区中医医院双院区洗涤服务项目需求

一、项目背景

天津市滨海新区中医医院是一家综合性三甲中医医院。本项目负责双院区的布草类的洗涤（含发热门诊）被套、床罩、枕头（拆洗）、白衣白裤、手术衣裤、病号服、隔离服、棉被（拆洗及清洗）、棉衣、窗帘等各类衣物布草的上门收取、分捡、洗涤、消毒、烘干、平熨、缝补、钉扣、拆洗、分类折叠、及时送达医院。二、项目要求

（一）服务时间要求：

天津市滨海新区中医医院采购双院区洗涤服务，服务期2年

（二）技术要求：

1、供应商严格执行中华人民共和国卫生行业标准 WS/T508-2016《医用织物洗涤消毒技术规范》。从脏到净，单项流程，采取完全隔离式洗涤流程，洗涤工作区域分区设置合理并有完全隔离屏障，各区有专用通道。 2、硬件须采用完全隔离式的医疗专用被服洗衣机或洗衣龙，卫生隔离式洗涤设备，确保织物洗涤的洁净度，杜绝因洗涤造成的二次交叉感染。隔离式洗衣龙须达到医疗器械二级标准，可洗涤医疗织物。洗涤设备均应采用304不锈钢材质。   3、具备智能软水系统、并承诺软水洗涤率100%，具备污水处理设备并提供实景照片及具有污水排入排水网管许可证。4、洗涤剂符合国家有关卫生及环保标准，有符合国家标准的检测报告。需提供洗涤剂生产企业ISO9001认证， ISO14001认证和OHSAS18001认证，洗涤剂生产企业如果提供消毒剂产品，则要提供危险化学品生产企业许可证，医院不定时进行抽查。                                                                                                 5、供应商须具备运输车辆应在洗涤棉织品运输过程中，应做到洁、污衣物独立运输，如使用同一车辆，污衣运输后进行终末消毒以保证洁净被服不再污染。专用运输工具应定期清洗消毒：运输工具运送感染性织物后应一用一清洗消毒，消毒方法参照WS/T367执行。6、清洁后的织物外观应整洁、干燥，无异味、异物、破损，各项检测指标合格。7、根据工作需要或怀疑感染暴发与织物有关时应积极配合进行相关指标的检测。8、供应商保留洗涤检测记录，可共采购方审查。9、经核实确认为供应商的因素造成的织物丢失、织物不洁引发的感染由供应商承担相应责任和经济赔偿，如后果严重且造成不良影响，采购方有权解除合同并追究法律责任。10、供应商须具有独立的缝补间及专职修补人员。

（三）洗涤要求：

1、供应商须严格执行国家卫计委关于医疗织物洗涤的最新标准（WS/T508—2016），采取完全隔离式洗涤流程，洗涤工作区域分区设置合理并有完全隔离屏障，各区有专用通道，有洗涤场所分区平面图并提供分区隔离屏障和专用通道照片。2、供应商须具有履行合同所必须的医疗专用设备和专业技术能力（隔离式的被服洗涤设备、洗衣龙（大量布草的处理能力）和运输车辆，智能软水系统、软水洗涤率100%，自有污水处理设备并提供实景照片和2023年度或2024年度第三方污水处理检测报告及具有污水排入排水网管许可证，洗涤剂符合国家有关卫生及环保标准认证，有国家质检检测报告）。3、供应商须进行分拣（特脏或带有血渍、体液、分泌物、排泄物的织物要单独处理），尔后分机洗涤外包服务、消毒、熨烫整理。所有工作服根据院方要求熨烫，病员服根据褶皱情况适度熨烫。4、供应商须将病人和工作人员的污衣物分开打包，并针对不同人员衣物使用专用洗衣机专机专洗，病人和工作人员衣物分开洗涤，同时不和其他医院混洗，混放。5、感染性织物与脏织物要分开洗涤，严禁在院内造成交叉感染。6、供应商根据我院周一到周六时间安排到指定的交接处收污衣，送洁衣。按时、按质、按量完成医院交给的洗涤和配送任务，对于洗涤质量不满意的织物，洗涤公司应负责免费回洗，并于次日送洁衣时一并送回。7、供应商除洗干净、叠好、熨平外，还要对有破损或无钮扣等衣物给予及时缝补及补钉钮扣。需缝补的破损衣物，应在交接时，向我院提交补衣单，标明名称及数量，缝补时间不超过2天。8、必须使用有国家卫生部门检测报告的原料，医院不定时进行抽查。如果使用没有检测报告的原料或使用含碱性过高的原料，将在当月产生费用中进行扣罚。9、洗涤消毒温度大于80摄氏度，保持10分钟以上。使用规范允许的消毒剂。医用纺织品在洗涤消毒后的生物指标：细菌菌落总数/(CFU/100cm)²≤200，大肠杆菌：不得检出，金黄色葡萄球菌：不得检出。白色织物的洗涤外包服务过程中不能使用含氯漂白剂。与人体直接接触的医用纺织品在洗涤外包服务后，医用纺织品的pH值应该在5.5~6.5之间。医用纺织品洗涤外包服务后不能有任何残留氯或残留碱的存在。

（四）运送要求：1、收送时间要求：按照采购人要求进行收送，具体时间以采购人要求为准。2、运送要求：（1）接触清洁织物的人员，应注意手的卫生及清洁，并定期体检。免费提供隔离布草洗涤专用水溶袋。（2）供应商应分别配置运送使用后医用织物和清洁织物的专用运输工具，不能交叉使用。专用运输工具应定期清洗消毒：运输工具运送感染性织物后应一用一清洗消毒，消毒方法参照WS/T367执行，并提供车辆消毒实物图片。（3）遇到重大突发事件，供应商需自觉服从采购人安排，根据任务需要安排收送任务。

（五）洗衣企业具有的硬件条件：1、洗衣机洗涤处理量应满足1吨/小时洗涤布草能力；应有单机100KG机型≥4台、50KG机型≥2台（或满足1吨/小时洗涤布草能力）；烘干机≥4 台；折叠机≥1 台；烫平机≥2 台；如企业自制蒸汽应具有2吨（含以上）燃气锅炉2台；（购买发电厂或其它管路蒸汽不受此条款限制）。2、供应商应具有独立的成品洁净存放库区。3、供应商须提供租赁合同或房产证明，以保证工厂车间面积。

附件：

| 布草名称 | 单件限高价 | 预估洗涤量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （元/件） | 杭州道院区（件） | 北塘院区（件） |
| 白衣（包含病号服、手术衣裤、隔离服） | 1.85 | 26886 | 386160 |
| 白绿杂单 | 1.85 | 118144 | 388614 |
| 帽子/毛巾 | 1 | 25538 | 36734 |
| 窗帘 | 5.5 | 232 | 2290 |
| 被褥/被套/床罩（清洗） | 5.5 | 758 | 4608 |
| 被褥（拆洗） | 15 | 100 | 484 |
| 毛衣 | 5 | 124 | 436 |
| 枕头 | 5 | 350 | 3206 |
| 棉衣 | 5 | 54 | 46 |

注：附件中预估洗涤量为双院区两年洗涤量，报价中的单价价格不得超过单件限高价。