项目需求书

一、项目背景

目前，医院信息中心机房承担着关键数据及业务系统的运行任务，借助核心网络、服务器、存储以及安全设备开展数据交互工作。为确保数据安全，保障业务系统的正常运行，拟计划对现有的网络安全架构做提升改造，提升系统的可靠性、稳定性与可用性，需采购一批安全设备和安全服务。

二、项目预算

49万元

三、资格要求

1.营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书复印件，并加盖企业公章。

2.提供2024年或2025年度企业经第三方会计师事务所审计的企业财务报告复印件或提交响应文件截止日期前近3个月内银行出具的资信证明复印件，并加盖企业公章。

3.提供2026年1月至今任意一个月依法纳税的有效票据凭证复印件及2026年1月至今任意一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件，并加盖企业公章。

4.提交响应文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提交响应文件截止日前成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明），并加盖公章。

5.供应商须由法定代表人或其授权的委托代理人参加磋商。供应商若为法定代表人参加磋商，需提供法定代表人资格证明书（须加盖投标单位公章）；供应商若为供应商代表参加磋商，须提供法定代表人授权书（须由法定代表人签字或盖章）和供应商代表身份证原件。

6.本项目不接受联合体，不允许分包、转包。

四、采购内容：出口防火墙(1台)、服务器区防火墙(2台)、安全防护服务(1项)。

五、采购明细

注： 标有“★”的条款为实质性条款，不满足则废标；标有“▲”的产品为核心产品； 标有“●”的条款为重要技术指标。

| 序号 | 标的 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出口防 火墙 | 1、★产品CPU和操作系统符合安全可靠测评公告要求，网络层吞吐量≥10G,应用层吞吐量≥4G。并发连接数≥400万，千兆电口≥6个，万兆光口≥4个。含交流冗余电源。开启IPS、AV防病毒模块、威胁情报授权。三年硬件质保、三年软件升级。 | 台 | 1 |
|  |  | 2、支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。支持虚拟防火墙功能，支持虚拟防火墙的创建和删除，具备独立的接口、会话管理、应用控制策略、NAT等资源。 |  |  |
|  |  | 3、●支持云端威胁情报网关技术，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全。提供CMA、CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告(加盖制造厂商公章)。 |  |  |

|  |  | 4、支持僵尸主机检测功能，内置僵尸网络与病毒防护特征库超过160万条，可识别主机的异常外联行为。提供CMA、CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告(加盖制造厂商公章)。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5、●支持IPSecVPN智能选路功能，根据线路质量和应用实现自动链路切换。提供CMA、CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告(加盖制造厂商公章)。 |  |  |
|  |  | 6、支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上。 |  |  |
|  |  | 7、支持异常数据包攻击防御，防护类型包括IP数据块分片传输防护、Teardrop攻击防护、Smurf攻击防护、Land攻击防护、WinNuke攻击防护等攻击类型(提供产品功能截图)。 |  |  |
|  |  | 8、支持杀毒白名单设置，可以例外排除特定MD5和URL的病毒文件，针对特定文件不进行查杀。 |  |  |
|  |  | 9、内置不低于16000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 |  |  |
|  |  | 10、产品制造商是CNVD国家信息安全漏洞共享平台用户组和技术组成员，提供用户组和技术组成员证明材料((加盖制造厂商公章)。 |  |  |
|  |  | 11、产品制造商需提供针对本项目的售后服务承诺函(加盖制造商公章)。 |  |  |
| 2 | ▲服务 器区防火墙 | 1、★产品CPU和操作系统符合安全可靠测评公告要求，2U 机型，含交流冗余电源，≥4个接口扩展槽位，≥4个千兆 电口(2路Bypass),≥4个千兆光口，≥8个万兆光口(配 置多模光模块),≥1T固态硬盘。整机吞吐量≥20G,应用 层吞吐量≥16G,最大并发连接数≥400万。包含应用管理 | 台 | 2 |

|  |  | /IPS/URL过滤/防病毒功能。三年硬件质保、三年软件升级。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、支持网页诊断功能，用于当内网用户访问B/S架构业务系统网页出现故障时，对网络进行基本的诊断，并给出故障原因。 |  |  |
|  |  | 3、●遇到安全事件时，防火墙在策略匹配时有较高的匹配效率，提供《网络数据流安全处理方法及设备》的专利证明材料(加盖制造商公章)。 |  |  |
|  |  | 4、●支持防护ARP/Ping/TCP/UDP/HTTP/SIP/DNS类型的Flood报文攻击，提供《一种防护DDOS攻击的方法及系统》得专利证明材料(加盖制造商公章)。 |  |  |
|  |  | 5、支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置。 |  |  |
|  |  | 6、支持策略冗余分析，冲突策略分析以及命中率统计。 |  |  |
|  |  | 7、基于源安全区、目的安全区、源地址、目的地址、源端口、目的端口、协议等，模拟运行直接获得策略的命中信息，并可对命中的策略信息进行编辑。 |  |  |
|  |  | 8、产品制造商具备ISO28000供应链安全管理体系认证证书。提供ISO28000:2022资质证书复印件(加盖制造商公章)。 |  |  |
|  |  | 9、产品具备中国信息安全测评中心颁发的自主原创产品检测证书(加盖制造商公章)。 |  |  |
|  |  | 10、产品制造商需提供针对本项目的售后服务承诺函(加盖制造商公章)。 |  |  |
|  |  | 11、★品牌要求：和出口防火墙异构品牌 |  |  |
| 3 | 安全防 护服务 | 1、★为保障医院诊疗服务高效运转、患者信息安全及业务系统稳定，须提供为期一年的不少于10个IP业务资产的 全维度安全保障。 | 项 | 1 |

|  |  | 2、★为保障医院资产的终端安全，提供不少于50点服务器端安全防护系统和不少于100点PC端安全防护系统，具备安全可视，统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询功能。安全防护系统三年软件授权及系统升级服务。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3、为了保障服务效率和质量，安全防护服务的云端服务 平台应当具备一套完善的流程编排引擎，能够为用户方灵活编排、定义服务流程，并且定义服务的SLA,将服务过程中的各个关键环节按照一定的顺序和规则进行组织和安排，以达到高效、优质的服务目标(提供云端服务平台具备上述流程编排能力的证明并加盖制造商公章) |  |  |
|  |  | 4、●安全防护服务具备服务质量可视化展示的门户，能通过可视化的数据，清晰的展现安全专家的服务水平，包括但不限于高危可利用漏洞准确率、高危可利用漏洞防护率、威胁闭环率、威胁平均分析研判时效、威胁平均遏制时效、事件闭环率、事件平均分析研判时效、事件平均闭环时效，以验证投标方所承诺的服务指标(提供服务成果展示门户中服务质量监控相关的截图证明并加盖制造商公章) |  |  |
|  |  | 5、支持勒索可疑行为检测，通过行为AI能力对勒索信、命令行、修改文件等多种躲避式投放勒索病毒的高危高频场景进行精准告警和自动拦截。 |  |  |
|  |  | 6、基于勒索病毒攻击过程，建立多维度立体防护机制，提供事前入侵防御-事中反加密-事后检测响应的完整防护体系，展示勒索病毒处置情况，对勒索病毒及变种实现专门有效防御。 |  |  |
|  |  | 7、支持基于威胁情报的病毒文件哈希值、行为、域名、网络连接等各项终端系统层、应用层行为数据在全网终端发起搜索，挖掘潜伏攻击，快速定位出全网终端感染该威胁 |  |  |

|  |  | 的情况。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8、★安全防护服务须与本次所投出口防火墙实现联动响应；线上专家7*24小时持续守护，通过统一安全流量分析研判，实现数据分析、溯源取证，全面应对外部攻击风险。 |  |  |

六、技术要求

1.投标供应商需利旧医院现有的交换机完成北塘院区互联网出口多条线路的整合。

2.投标供应商需针对目前北塘院区数据中心机房互联网出口进行梳理，梳理目前网内出口多台安全设备策略(梳理工作不能影响现有业务),并结合用户实际业务情况完成安全策略到新采购出口防火墙的策略迁移。同时利旧现有防火墙实现和本次新采购出口防火墙形成冗余架构。

3.投标供应商需梳理内网客户端访问HIS、EMR等重要系统的安全防护策略(梳理工作不能影响现有业务),按照访问策略关系，将防火墙策略实施部署到新采购的服务器区防火墙。服务区防火墙和出口防火墙异构品牌，形成异构的安全防护体系。

4.投标供应商需针对医院组建专业的技术团队，针对需要处理的安全事件，工作日工作时间(08:30-17:30)内提供5分钟响应，30分钟到现场处置服务。非工作时间提供5分钟响应，2小时到现场处置服务。(供应商需提供服务响应时效的承诺函)。

5.安全更新与漏洞修复服务：投标供应商应承诺及时同步所投产品等原厂安全更新、漏洞补丁及策略模板，质保期内免费为用户方提供安全更新及漏洞修复服务；针对新型安全威胁、重大漏洞(如Log4j、Struts2、React2Shell、RediShell等高危漏洞)投标供应商需在24小时内提供漏洞排查及建议修复方案，协助用户方完成整改。同时供应商需承诺提供专业化工具，该工具具备高危可利用漏洞防护规则，且支持对扫描到的高危可利用漏洞能够自动匹配漏洞防护规则的功能。

6.质保期内，投标供应商提供常态化日常运维服务，包括：每周1次远程巡检、每月1次现场巡检，对设备运行状态、安全策略、日志信息进行全面检查，及时发现并处置潜在故障及安全风险；每季度提交1次运维报告，详细说明设备运行状况、故障处置情况、安全风险评估及优化建议。

## 七、其他要求

1.供应商应具备独立的交付和运维能力，具备IS09001质量管理体系认证、具备IS027001信息安全管理体系认证、IS022301业务连续性管理体系认证、CCRC信息系统安全集成证书、CCRC信息系统安全运维证书。

2.技术团队人员组成不少于7名：

(1)服务经理1名：具备注册信息安全专业人员CISP认证、系统集成项目管理工程师认证。

(2)技术专家1名：具备注册信息安全专业人员CISP认证，人力资源和社会保障局颁发的高级工程师证书(专业：电子计算机)。

(3)安全工程师4名：具备注册信息安全专业人员CISP认证或信息安全保障人员CISAW认证。

(4)网络工程师1名：具备计算机技术与软件专业技术资格网络工程师中级及以上认证。以上人员不可兼任、提供以上人员的身份证、在有效期内的证书以及近三个月的社保证明。

#### 八、商务要求

(一)报价要求

1.投标报价以人民币填列。

2.投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3.验收及相关费用由投标人负责。

(二)交货要求

1.交货期：

货到时间：签订合同之日起30日内(特殊情况以合同为准)。

安装完成：货到之日起15日内(特殊情况以合同为准)。

2.交货地点：采购人指定地点。

3.提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4.特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

(三)付款方式

1.首付款：合同签订后，招标人向中标单位支付合同总额的30%;

2.验收款：采购内容全部实施完成并经招标人整体验收合格后，招标人向中标单位支付合同总额的60%;(如各项分开验收，则以最晚验收合格之日作为“整体验收合格日期”)

3.尾款：自整体验收合格之日起满一年后，且中标人无违约或未处理完毕的问题，招标人向中标单位支付合同总额的10%。

九、验收标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准、地方标准进行验收，包括所有客观、量化指标。