医院杭州道院区AE楼房屋安全鉴定服务项目

一、项目名称

天津市滨海新区中医医院杭州道院区AE楼房屋安全鉴定服务项目

二、项目预算

人民币6.5万元（陆万伍仟元整）。

包括人员费、交通费、耗材费、检测费用、鉴定费用、数据整合费、报告编制印刷费、管理费、企业利润及税金等为完成招标文件规定全部任务所需的一切应有费用。

三、供应商资格要求

1.具有独立承担民事责任能力，并提供相关证件；（有效期内的营业执照或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或自然人的身份证明）；

2.有依法纳税的良好记录，须提供2026年至少1个月的依法纳税的相关证明材料（依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；新成立的供应商按实际的缴纳情况递交相关证明）。

3.有依法缴纳社会保障资金的良好记录，须提供2026年至少1个月的依法缴纳社会保险费的相关证明材料（依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；新成立的供应商按实际的缴纳情况递交相关证明）。

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供2025年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告或投标截止时间前6个月内银行出具的资信证明。

5.投标截止日前三年参加政府采购活动，在经营活动中没有重大违法记录。提供书面声明函；（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

6.供应商具有省级及以上建设行政主管部门核发的建设工程质量检测机构资质证书（综合类或主体结构及装饰装修），且在有效期内，提供资质证书复印件加盖公章。

7.本项目不接受联合体参与协商。

四、服务地点

天津市滨海新区中医医院杭州道院区。

五、付款方式

待完成全部鉴定工作并出具完整且正式的鉴定报告后，甲方凭乙方提供的正式发票一次性支付。

六、服务内容

本项目包含天津市滨海新区中医医院杭州道院区门诊楼、住院楼（AE楼）共计两个建筑单体及中间连廊部分，总建筑面积12679.2㎡。需完成本项目所有单体主体结构现状安全性鉴定服务，单体建筑信息见下表。

| 序号 | 单体名称 | 结构类型 | 建筑层数 | 建筑面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊楼 | 框架结构 | 地上3层 地下1层 | 8167.38 |
| 2 | 住院楼 | 框架结构 | 地上5层 | 4511.82 |

1.通过现场鉴定检测查勘，对上述建筑现状的主体结构进行现状安全性鉴定，给出建筑物安全性鉴定评级；对建筑后续使用情况提出建议措施。按照现场实际结构布置、构造及荷载变化情况确定结构上的荷载种类和大小，并与原设计进行核对，对不相符的部位进行详细记录。对未能提供原设计图纸区域，结合房屋现状，了解房屋各部位使用功能后，按现行国家标准规范《建筑结构荷载规范》确定目前使用荷载。

2.鉴定内容

| 序号 | 名称 | 鉴定内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地基 基础 | 1.检查是否存在基础不均匀沉降引起的地面裂缝或沉降变形； 2.通过上部主体和围护结构的损伤情况判断地基基础是否存在不均匀沉降； |
| 2 | 结构构件 | 对建筑物中混凝土梁、板、柱构件，进行如下检查及检测： 1.构件截面尺寸及外观质量检查； 2.混凝土强度抽测； 3.钢筋数量、钢筋间距抽测； 4.外观损伤检查（裂缝、变形、腐蚀或钢筋锈蚀等）并作详细记录； 5.构件节点及连接情况检查； |
| 3 | 建模复核 | 1.结构建模模型计算； |
| 4 | 编写鉴定报告 | 1.安全性鉴定评级； 2.后续处理建议； |

3.安全性鉴定评级

按照《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292-2015）规定，进行建筑物安全性鉴定评级。

4.建议措施

（1）对于不满足《民用建筑可靠性鉴定标准》及其它相关规范安全性要求的构件，明确指出其范围；

（2）依据安全性鉴定评级，对建筑后续使用情况提出建议措施。

七、鉴定报告编写要求

1.鉴定完成后出具符合天津市要求的正式鉴定报告且报告中的数据、建议、结论真实有效，鉴定报告一式3份。达到项目需求书要求及国家、地方和行业现行规定合格标准。鉴定报告应包含但不限于以下内容：

（1）工程概况；

（2）鉴定目的、内容、范围及依据；

（3）调查、检测、分析的结果；

（4）评定等级或评定结果；

（5）结论与建议。

2.鉴定报告中应明确指出被鉴定建筑物各鉴定单元在目标使用年限内所存在的问题及原因；

3.鉴定报告中应明确鉴定结果，指明被鉴定建筑物各鉴定单元的最终评定等级或评定结果，作为技术管理或者制定维修计划的依据；

八、服务期限

签订合同之日起30个工作日内完成所有鉴定工作并出具正式的鉴定报告，并提供后期技术咨询支持至本项目全面完结（特殊情况另行商议）。